Otrzymywanie wodoroortofosforanu ( V) dwusodu

Sprzęt:                                                           Odczynniki:

-parownica porcelanowa                               - Na2CO3*10 H2O – 37g

-cylinder miarowy na 25 cm3                        - H3PO4 – 85% -8.5 cm3

- zestaw do ogrzewania                                   ( d= 1.7 g/ cm3 )

-zestaw do sączenia                                       - alkohol etylowy

- probówki                                                     - fenoloftaleina –1%

roztwór alkoholowy

Wykonanie:

Do parownicy zawierającej 35 cm3 wody , dodać 8.5 cm3 85% kwasu ortofosforowego ( V ). Do otrzymanego roztworu mieszając dodawać małymi porcjami 37g Na2CO3*10 H2O. Otrzymany roztwór ogrzewać aż przestaną wydzielać się pęcherzyki dwutlenku węgla. Małą  próbkę roztworu, ok.0,5cm3   zalać 1-2 kroplami fenoloftaleiny, z którą roztwór powinien dać lekko różowe zabarwienie. Roztwór pozostawić do krystalizacji. Otrzymane kryształy odsączyć (średni sączek, zważony),przepłukać małą ilością zimnej wody z etanolem, a następnie czystym etanolem. Ze względu na to, że uwodniona sól szybko wietrzeje korzystnie jest otrzymać od razu sól bezwodną przez wysuszenie kryształów w suszarce temp.100oC.Po wysuszeniu preparat zważyć i  obliczyć wydajność w stosunku do kwasu H3 PO4.

Napisz równanie otrzymywania wodoroortofosforanu (V) dwusodu.

Wydajność reakcji oblicz ze wzoru:

masa otrzymanego osadu Na2HPO4

W=-------------------------------------------------* 100%

X teoret.

M  Na2HPO4

X teoret. = ----------------------- * m H3PO4

M  H3PO4

M Na2HPO4 – masa molowa Na2HPO4

M  H3PO4 – masa molowa kwasu ortofosforowego ( V )

m  H3PO4 – naważka H3PO4 wzięta do oznaczenia

Masę kwasu ortofosforowego (V) w gramach obliczyć ze wzoru na gęstość

( d H3PO4 = 1.7g/cm3 )

Przy obliczaniu wydajności należy uwzględnić współczynniki reakcji.