TEST SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCI Z TECHNOLOGII

DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ – SPECJALNEJ

# ZAWÓD: MURARZ

## KLASA III

1.Co oznacza termin: konsystencja zaprawy wynosi 7.

a /oznacza, że zaprawę należy zużyć w ciągu 7 godzin

b /oznacza, że należy dodać 7 litrów wody by zaprawa była  plastyczna

c/oznacza, że  stożek  pomiarowy zanurzył  się na głębokości  7 cm w badanej  zaprawie

2.Jak należy przygotować zaczyn gipsowy?

a/lać wodę do gipsu jednocześnie mieszając

b/wsypać całą  zawartość gipsu do  wody potem wymieszać

c/sypać powoli  gips do wody jednocześnie mieszając

3.Co  powoduje dodanie gipsu do  zaprawy cementowej?

a/polepszenie własności  zaprawy cementowej

b/pęcznienie i pękanie tynków

c/wzrost ognioodporności tynku cementowego

4.Czy długość procesu gaszenia wapna wpływa na jego  jakość?

a/tak - im starsze tym lepsze

b/tak - im krótszy czas gaszenia tym lepsze

c/czas gaszenia nie wpływa na jego jakość

5.Co to  jest  rapówka?

a/narzędzie do wykonywania tynków drapanych

b/tynk ozdobny nakrapiany

c/tynk surowy kategorii 0

6.Spoinówka  jest to:

a/specjalna kielnia  służąca do wykańczania  spoin w murach nietynkowanych

b/kit uszczelniający stosowany podczas łączenia  prefabrykatów ścian

c/czynność  sklejania folii podczas wykonywania  izolacji

7. Który z tynków zastosujesz na cokole budynku:

a/ wapienny

b/cementowy

c /gipsowy

8.Który z wymienionych tynków jest najbardziej pracochłonny?

a/tynk  pospolity trójwarstwowy zatarty na ostro

b/tynk  pocieniony

c/tynk wypalany

9.Wyznaczenie lica  powierzchni tynku w pomieszczeniach  zaczyna się  od:

a/wyznaczenia linii horyzontu

b/wykonania pasów kierunkowych

c/wykonania narzutu

10.Równanie warstwy narzutu wykonuje  się:

a/przesuwając pacę  lub łatę po  pasach kierunkowych  ruchem falistym od  dołu do góry

b/przesuwając pacę  po pasach kierunkowych  od góry do  dołu

c/zacierając  od  ręki  packą ruchami kolistymi

11.Grubość warstwy gładzi w tynkach trójwarstwowych wynosi:

a/ 1-3 mm

b/ 2 cm

c/ 1-3 cm

12.Roboty tynkarskie najlepiej  jest  prowadzić:

a/wiosną  i  jesienią w temp. 15 – 20 st. C

b/zimą

c/ latem, by tynki szybko wysychały

13.Mury z cegły nowej można tynkować:

a/natychmiast po ich wykonaniu

b/przynajmniej po 2 miesiącach od  ich wykonania

c/po 5 latach od ich wykonania

14.Każde  podłoże  pod tynk  powinno być:

a/bardzo gładkie

b/równe, ale nie gładkie

c/niesztywne

15.Podłoże drewniane należy tynkować:

a/po upływie 6-12 miesięcy od wykonania ściany

b/natychmiast po ich wykonaniu

c/po upływie 3 lat od wykonania ściany